ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - APÉNDICE 3

TERMINOS DEFINIDOS

- Las siguientes palabras y frases, utilizadas tanto durante la gestión como en el mismo contrato, tendrán los respectivos significados establecidos más abajo y se aplicarán a las formas singular y plural de los términos definidos:

- AERONAVE (FAR 1.1) significa una máquina que se utiliza o se intenta utilizar para vuelo en el aire.

- MOTOR DE LA AERONAVE (FAR 1.1) significa un componente que se utiliza para brindar la potencia necesaria para impulsar una aeronave. Esto incluye todos los conjuntos y subconjuntos internos, accesorios auxiliares y accesorios necesarios para su funcionamiento, (en el caso del Bell se compone de dos unidades de potencia y una caja combinada)

- SISTEMAS significa un grupo de componentes individuales o subconjuntos que trabajan en unísono y que comprenden un cuerpo entero de operación de la aeronave.

- COMPONENTE significa una parte, o una combinación de partes, subconjunto o módulos de una aeronave (planeador / motor).

- ACCESORIOS (FAR 1.1) significa cualquier instrumento, mecanismo, equipamiento, parte, aparato, órganos auxiliares y accesorios, incluyendo equipo de comunicaciones que se use o se intente usar en operar o controlar una aeronave en vuelo, que esté instalado en o adherido a la aeronave y que no es parte de una Estructura, Motor o Rotores.

- CONJUNTO significa un grupo integrado de componentes, partes misceláneas, o ítems consumibles, los que están directa o indirectamente relacionados con los subconjuntos de la aeronave.

- MATERIALES se comprende bajo este término cualquier objeto de cualquier naturaleza necesario para permitir y/o facilitar la operación, el sostenimiento y mantenimiento en servicio operativo de ambas aeronaves. Bajo este concepto se incluyen sin estar limitado a los ingredientes (grasas, aceites, fluidos en general, productos químicos, productos de limpieza, etc., excluyendo el combustible JP1) y utensilios de aplicación, consumibles, repuestos en general, partes, subconjuntos, conjuntos, herramientas comunes y especiales, maletas de comprobación, bancos de ensayos, equipos de apoyo en tierra y documentación aplicable y/o forme parte de algunas de las aeronaves definidas y/o al equipamiento terrestre de apoyo a la operación y/o al mantenimiento.

- CONSUMIBLE(S)  Elemento que luego de removido, se debe descartar o que se agota con su primer uso.

- INSUMOS también se consideran como tales, a los materiales de consumo en el primer uso, tanto para el funcionamiento normal de una aeronave como también para la realización de  las inspecciones; y  como tales se pueden incluir desde los dispositivos detectores de agua en el combustible, la pintura, los aerofluídos, los aerolubricantes, etc..

- SERVICIO LOGÍSTICO servicio que se brinda a una aeronave para asegurar la disponibilidad de su máximo potencial operativo.

- BOLETÍN DE SERVICIO significa un documento emitido por el OEM, el que especifica un procedimiento opcional, recomendado o de cumplimiento mandatorio relacionado con la mejora en el funcionamiento, en el mantenimiento y en la confiabilidad, y en algunos casos, puede ser emitido para introducir una mejora en la aeronavegabilidad.

- BOLETÍN DE SERVICIO MANDATORIO es un documento emitido por el OEM, el que especifica el cumplimiento de un procedimiento obligatorio relacionado con la mejora de la performance, mantenibilidad y confiabilidad, para corregir una deficiencia de aeronavegabilidad.

- DIRECTIVA DE AERONAVEGABILIDAD (“AD NOTE”) significa una directiva emitida bajo el Título 14 del Código de Regulaciones Federales Parte 39. Se debe cumplimentar dentro del tiempo límite especificado y el hecho de cumplimiento, la fecha de cumplimiento, y el método de cumplimiento debe registrarse en los registros de mantenimiento de la aeronave. Es una Directiva Regulatoria enviada por la Federal Aviation Administration al propietario registrado de una aeronave informándole sobre el descubrimiento de una condición que previene a la aeronave sus condiciones para aeronavegabilidad.

- EROSIÓN O CORROSIÓN significa el proceso en el cual el material se desgasta por un abrasivo o una raspadura. También puede ser producto de una acción electrolítica que tiene lugar dentro de un metal o en su superficie.

- “OEM” (FABRICANTE ORIGINAL DEL EQUIPAMIENTO) significa el fabricante original de la estructura o de un equipo en particular y se usa generalmente para referirse a partes específicas, prácticas o procedimientos del Fabricante Original del Equipamiento.

- MANTENIMIENTO PROGRAMADO se comprende bajo este concepto cualquier intervención o tarea de mantenimiento a realizar sobre cada aeronave y sus motores, a intervalos prefijados en horas de vuelo, ciclos o tiempo calendario definidos por los fabricantes en los respectivos manuales de mantenimiento y/u operación. Este concepto incluye la totalidad de los componentes que integran los diversos sistemas y subsistemas de cada aeronave y motores; así como también, el equipamiento de apoyo en tierra para la operación y/o el mantenimiento.

- INSPECCIÓN significa la observación de una estructura, módulo o componente o partes, a través del desarme, boroscopio u otros medios aprobados por el OEM o la autoridad civil de aviación apropiada para el propósito de determinar serviciabilidad.

- OVERHAUL significa el procedimiento de mantenimiento en el cual una aeronave, motor, componente, parte o accesorio es desarmado según sea necesario, para determinar la condición de todas las partes. Cada parte se inspecciona, y si está dañada o excesivamente desgastada, se reemplaza o repara. Luego, según los parámetros de banco y lo indicado por el OEM (con sus correspondientes certificados de trazabilidad) se aprueba para su vuelta al servicio por un periodo determinado expresado en horas de funcionamiento, ciclos o tiempo calendario determinado en la documentación técnica de base emitida por el fabricante.

- PARTE OVERHAULEADA significa una parte que ha pasado por el proceso de overhaul y ha quedado a cero-horas-ciclos-meses-años por un Taller de Mantenimiento y Reparación Aprobado, certificado por el OEM, y por la autoridad de aviación civil correspondiente, el cual deberá cumplir con los parámetros del Banco según lo expresado por el OEM y deberá poseer el certificado de trazabilidad que corresponda para cada caso particular.

- SERVICIABLE (SV) significa la condición de una pieza de un equipamiento que permite que sea aprobado para retornar al servicio o a ser instalado en una aeronave operativa.

- D.I.G.A.M.C. Dirección General de Aeronavegabilidad Militar Conjunta.

- O.M.A.D.: Taller reconocido / habilitado por la D.I.G.A.M.C. como Organización de Mantenimiento Aeronáutico para la Defensa.

- DISCREPANCIA / NOVEDAD / OVER AND ABOVE son todos los problemas detectados por la inspección del estado, condición o funcionamiento de la aeronave o sus partes que constan en los reportes que se realizan en la inspección.

- SERVICIO se comprende bajo este término al personal (mano de obra), al material y otros recursos que deban ser organizados para la realización de una intervención o tarea de mantenimiento específica sobre la aeronave y sus motores. También es aplicable a cualquier tarea que deba ejecutarse sobre el equipamiento de apoyo en tierra a las operaciones y/o el mantenimiento.

- JEFE DEL COMPONENTE TÉCNICO DE FAA DESPLEGADO EN CHIPRE es el oficial (Escalafón Técnico) de la Fuerza Aérea Argentina, será el responsable técnico de la Fuerza Aérea Argentina ante el cocontratante, para las tareas que se realizan en Chipre, quien tendrá además de las atribuciones que se describen en el presente pliego, la responsabilidad de firmar las actas de entrega y recepción de: repuestos, insumos, componentes primarios, elementos, componentes, accesorios, rotables y conjuntos secundarios de las aeronaves.

- REPRESENTANTACIÓN TÉCNICA EN PLANTA  de acuerdo a lo establecido en la Circular Administrativa CA 078B0900 20-SET-00 emitida al respecto