ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se solicita Overhaul/Exchange de un motor J-52 P-8C, CFAB: 28277, NNE: 2840-FA-050-3438 S/N: 701545, con la aplicación de boletines de servicio mandatorios incluyendo el cambio de cojinete 4 ½.

La cotización deberá incluir Overhaul del motor y sus accesorios, incorporación de PPBS y PPCS para llevar el motor al último status disponible de componentes con vida limite (si hubiese) y completamiento de accesorios faltantes.

Se solicita la incorporación de la PPC 247, que incluye cambio de cojinete 4 ½ con la respectiva documentación que avale el reemplazo del mismo.

Los trabajos realizados sobre el motor, sus accesorios y componentes deberán estar acompañados con la correspondiente documentación técnica que acredite los trabajos realizados y otorgue trazabilidad  de los materiales/accesorios que sean utilizados.

En caso  de tener que cambiar algún componente con vida limite, el mismo deberá tener al menos (1800) mil ochocientas horas de remanente hasta su vencimiento.

En aquellos casos que la solución de novedades requiera el envío de la pieza, accesorios o componentes afectada un taller reparador sea propio o ajeno deberán ser habilitados por la Dirección General de Aeronavegabilidad Militar Conjunta (DGAMC).

En caso de detectarse daños ocultos se deberá elevar informe técnico para su aprobación por la Dirección de Mantenimiento del Material quien resolverá en cada caso su aprobación.

La empresa deberá permitir el acceso del representante técnico y un especialista de la FAA al taller durante la inspección de mesa del motor o en cualquier instancia del proceso de reparación.

La empresa adjudicataria deberá hacerse cargo de los gastos que demande el traslado, estadía y viatico de una representación técnica de la Fuerza Aérea Argentina compuesta por dos (2) especialistas por un tiempo mínimo de quince (15) días, quienes supervisaran las etapas de desarme, limpieza, NDT y Metrología y Evaluación final hasta la confección de informe técnico de motor y dos (2) especialistas por un mínimo de diez (10) días para efectuar la supervisión de los trabajos cumplidos, ensayos funcionales a ejecutarse en blanco y alta final.

Durante la inspección de mesa-proceso desarme del motor y sus componentes constitutivos, la representación técnica de la FAA será la única autorizada a realizar la supervisión.

El equipamiento reparado deberá ser recepcionado por la FAA con una ficha descriptiva consignando los siguientes datos: fecha de intervención, designación, numero de parte y serie de los repuestos cambiados/reparados con la correspondiente documentación, habilitante, detalle de los trabajos realizados, certificado de garantía, firma del personal técnico que realizo la tarea y del representante técnico del taller.

En el proceso de supervisión de los trabajos cumplidos y ensayos en blanco, la representación técnica de la FAA será responsable de autorizar técnicamente los trabajos realizados, para tal efecto deberá encontrarse disponible para su análisis toda la documentación técnica de los trabajos realizados sobre el motor y sus componentes constitutivos, a la vez de permitir la observación sobre el material propiamente dicho para corroborar el cumplimiento de lo documentado.

La empresa que resulte adjudicataria deberá hacerse cargo de los gastos que demande el transporte del motor desde el área logística palomar (Buenos Aires) hasta la empresa y de regreso a Buenos Aires. (Área Logística Palomar) incluyendo costo de seguro, flete liberación de aduana, impuestos de aduana y eventuales escalas que pudieran realizarse en el traslado del mismo.

Condiciones Particulares

Condición de Entrega: DDP- BS.AS.

Lugar de entrega del material: Área Logística Palomar

Forma de Entrega del material: Total

Plazo de Entrega: Ciento veinte (120) días hábiles a partir de la entrega del material por parte de la Fuerza Aérea Argentina al cocontratante.

Garantia: 300 hs de funcionamiento o 12 meses.

ENGINE (Motor): PRATT & WHITNEY J52P-8C Nº de Serie: 701545.

1. Work Required. (Trabajo requerido)

A. General Information (Información General):

Engine (Motor)

Part Number (Numero de Parte)

Serial Number (Numero de Serie)

Time Since New (TSN) (Tiempo desde Nuevo)

Cycles Since New (CSN) (Ciclos desde Nuevo)

Last inspection Performed (Ultima Inspección realizada)

Cycles From Last Overhaul (Horas desde la ultima revisión general)

Hours From Last Overhaul (Horas desde la ultima revisión general)

Last Overhaul Performed By (Ultima RG realizada por : )

Time Since Last Inspection (HIS) (LMAASA - Argentina) (Tiempo desde la ultima inspección)

Date of Removal (Fecha de remosion)

Reason of Removal (Razon de remosion)

J52P-8C

P-8C

701545

Hs,

Fase "B" 09-10-09

900:00 Hs.

Lockeed Martin Aircraft Argentine

Inc. (hot section inspection) (Inspección  zona caliente)

N/A

Hot section inspection.

| LIFE LIMITED ENGINE COMPONENTS (Componentes de motor con Vida Limite) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESIGNATION (Designación) | C.F (Código de Fabricante) | REPLACEMENT (Reemplazo) | P/N | S/N | TIME REMAINING (Tiempo Remanente) |
| C1 | FRON HUB | 77445 | 1000 | 542601 | 7U9649 | 4394:00 |
| C2 | 2ND STG DISK | 77445 | 1000 | 542802 | 7U9453 | 4394:00 |
| C3 | 3RD STG DISK | 77445 | 1000 | 542803 | 7U8957 | 4394:00 |
| C4 | 4TH STG DISK | 77445 | 1000 | 2184104 | P15834 | 8390:00 |
| C5 | 5TH STG DISK | 77445 | 1000 | 2184105 | P30645 | 8390:00 |
| C6 | 6TH STG DISK | 77445 | 8500 | 489306 | 1X6742 | 4774:00 |
| C7 | 7TH STG DISK | 77445 | 15000 | 500407 | J76741 | 11501:00 |
| C8 | 8TH STG DISK | 77445 | 6500 | 488008 | 7W6807 | 2774:00 |
| C9 | 9TH STG DISK | 77445 | 1000 | 488009 | 7W6838 | 6274:00 |
| C10 | 10TH STG DISK | 77445 | 1000 | 488010 | 0X6354 | 00:00 |
| C11 | 11TH STG DISK | 77445 | 1000 | 2188011 | T28698 | 9100:00 |
| C12 | 12TH STG DISK | 77445 | 1000 | 2185612 | P19621 | 8501:00 |
| N 1 REAR HUB |  | 77445 | 1000 | 395437 | 6U9796 | 4394:00 |
| N2 REAR HUB |  | 77445 | 1000 | 2186229 | 7X7745 | 6501:00 |
| T1 | ROTOR TURBINE | 77445 | 2500 | 2187163 | WC3880 | 1649:50 |
| T1 | DISK | 77445 | 1000 | 21869902 | P94285 | 6912:00 |
| T1 SHAFT |  | 77445 | 8000 |  |  |  |
| T2 | ROTOR TURBINE | 77445 | 2500 | 2184590 | GAS-001 | 1649:50 |
| T2 | DISK | 77445 | 8000 | 2186501 | R21463 | 9100:00 |
| T2 SHAFT |  | 77445 |  | 2189322 | BCUWAA 0296 | 7100:00 |
| T2 HUB |  | 77445 |  |  |  | UNKNOWN |
|  | N1 COMPRESSOR | 77445 | 2500 | 2183970 | A1273 | 1600:00 |
|  | N2 COMPRESSOR | 77445 | 2500 | 2188125 | A7191 | 1600:00 |

B. Basic Inspection (Inspección Básica)

a) Full Overhaul (Recorrida General Completa)

C. Power Plant Change (PPC) / Power Plant Bulletin (PPB) previously incorporated (Cambio Planta Poder / Boletines de Planta de Poder  previamente incorporado).

a) PPC´S: 1-280 Have been previously Incorporated (Ha sido previamente incorporado).

b) 281-285-291A-297-298-299 previously incorporated by GREENWICH AIR SERVICES MIAMI.

c) 282-293 N/A

d) PPB´S: 1-234 have been previously Inc.  (Ha sido previamente incorporado).

e) 235 N/A.

0 237-238-239-240 previously incorporated by GREENWICH AIR SERVICE MIAMI (previamente incorporado por GREENWICH AIR SERVICE MIAMI).

g) 247 incorporated set-05 LMAASA (Incorporado SET 05 por LMAASA).

D. Life Limited Components Remplacement (Reemplazo de components con limite de vida)

N/A

E. Accessories (Accesorios)

Perform Complete Overhaul to Components described in the follwing list: (Desarrollo complete recorrida General a los componentes descriptos en la siguiente lista).

| PRATT & WHITNEY J52P-408 A ENGINE ACCESSORIES (Accesorio de motor) N/S: 701545 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C.F | N.N.E | PART Nº | SERIAL Nº | DESIGNATION | WORK REQUIRED |
| 1 | 58250 | 6680-00-877-8824 | 599334 | UNKNOW | OIL LEVER SENSOR | OVERHAUL |
| 2 | 77445 | 2835-00-946-5379 | 558838 | GAS6022196 | OIL COOLER | OVERHAUL |
| 3 | 77445 | 2915-01-278-3623 | 2184335 | 6153687 | UEL HEATER | OVERHAUL |
| 4 | 77445 | 2915 00-977-8565 | 576943 | 6152296 | P & D VALVE | OVERHAUL |
| 5 | 77445 | 2840-00-756-5730 | 518148 | UNKNOW | VALVE ASSY. OIL PRESSURE RELIEF | OVERHAUL |
| 6 | 77445 | 4320-01-119-1530 | 2159487 | 70793 | OIL PUMP | OVERHAUL |
| 7 | 11599 | 2840-01-356-1662 | CE110227 | 2AHV0105JAX | VALVE PRESSURE RATIO BLEED CONTROL (PRBC) | W/O |
| 8 | 77445 | 4810-00-102-4534 | 597395 | 2438 | ANTI-ICE-VALVE | OVERHAUL |
| 9 | 77445 | 2915-01-316-0604 | 717666T,23 | A3741 | FUEL CONTROL UNIT | W/O |
| 10 | 73030 | 1610-00-887-0273 | 557930 | 0501966 | VALVE ASSY BYPASS | OVERHAUL |
| 11 | 99167 | 4320-00-931-8592 | 023830-067-11 | PE3629 | FUEL PUMP | OVERHAUL |
| 12 | 77445 | 2840-01-357-4301 | 694800 | 839VJ | GEAR BOX | OVERHAUL |
| 13 | 77445 | 1560-01-112-4533 | 2187922 | 7115 | OIL TANK | OVERHAUL |
| 14 | 77820 | 2925-00-133-9594 | 585781 | 86307276 | EXCITER IGNITION | OVERHAUL |
| 15 | 77820 | 2925-00-133-9594 | 585781 | 86307277 | EXCITER IGNITION | OVERHAUL |

F. SPECIAL REQUIREMENT (Requerimientos especiales).

Incorporation of all PPBs Y PPCs needed to get the engine to the last sjatus.

(Incorporacion de todos los PPB y PPC necesarios para obtener el ultimo “status report” del motor.